ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2568

รายวิชา: ENGCE121 Computer Architecture and Organization

เวลาสอบ: 120 นาที

คะแนนเต็ม: 50 คะแนน

คำชี้แจง:

- แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน)

- ให้อ่านคำถามและตอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้สมบูรณ์และตรงประเด็น

- ไม่อนุญาตให้ตอบเพียง ใช่/ไม่ใช่ ต้องมีการวิเคราะห์ประกอบเสมอ

- ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

- การทุจริตในการสอบมีโทษปรับตกในรายวิชานี้

- อนุญาตให้นำกระดาษที่จดเนื้อหาเข้าห้องสอบได้จำนวน 1 แผ่น (ขนาด A4) และเครื่องคิดเลข โดยเนื้อหาที่จดสามารถมีเนื้อหาได้ทั้ง 2 หน้ากระดาษ

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อ 1 Control Unit Design

สมมติว่าคุณได้รับมอบหมายให้เป็นสถาปนิกออกแบบชิปประมวลผลสำหรับ "ระบบควบคุมหัวฉีดน้ำมันอัจฉริยะในรถยนต์" ซึ่งระบบนี้มีชุดคำสั่งที่ไม่ซับซ้อนมาก (Simple Instructions) แต่ต้องการความเร็วในการตอบสนอง (Response Time) ที่สูงมาก และต้องประหยัดพื้นที่บนชิป (Small Area) จงวิเคราะห์ว่าคุณจะเลือกออกแบบ Control Unit แบบ Hardwired หรือ Microprogrammed พร้อมให้เหตุผลประกอบ 3 ข้อ โดยอ้างอิงจากคุณสมบัติของแต่ละแบบ

ข้อ 2 Pipelining Hazards

พิจารณาชุดคำสั่ง MIPS ต่อไปนี้ที่ทำงานบน Pipeline 5 ขั้นตอน (IF, ID, EX, MEM, WB):

LW  R1, 0(R2)    ; โหลดข้อมูลจาก Memory ลง R1

ADD R3, R1, R4   ; นำ R1 มาบวกกับ R4 เก็บใน R3

จงวิเคราะห์ปัญหา Data Hazard ที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ (ระบุประเภทของ Hazard) และอธิบายว่าเหตุใดเทคนิค Data Forwarding เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ทั้งหมด พร้อมเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ระบบต้องทำในกรณีนี้ (อ้างอิงเรื่อง Load-Use Hazard)

ข้อ 3 Memory Hierarchy & Locality

ในบทที่ 8 มีการเปรียบเทียบ Memory Hierarchy เป็นรูปพีระมิด และกล่าวถึงกฎ "90/10 Rule" จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างหลักการ Locality of Reference (ทั้ง Temporal และ Spatial) กับการออกแบบลำดับชั้นหน่วยความจำ (Memory Hierarchy) ว่าเหตุใดหน่วยความจำขนาดเล็กอย่าง Cache จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบได้ ทั้งที่โปรแกรมมีขนาดใหญ่กว่า Cache มาก

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อ 4 Cache Mapping

จงเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่าง Direct Mapped Cache และ Fully Associative Cache ในสถานการณ์ที่โปรแกรมมีการเรียกใช้ข้อมูลแบบสลับไปมาบ่อยครั้งระหว่าง 2 Block ที่บังเอิญมีค่า Index เดียวกัน (สถานการณ์ Thrashing) จงวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนมาใช้ Set Associative Cache จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร โดยใช้การเปรียบเทียบเรื่อง "ลานจอดรถ" ที่ระบุในเอกสารประกอบการอธิบาย

ข้อที่ 5 Performance & Pipelining:

"การทำ Pipelining ช่วยให้การประมวลผลคำสั่ง แต่ละคำสั่ง เสร็จเร็วขึ้นใช่หรือไม่?" จงวิเคราะห์คำกล่าวข้างต้นว่า ถูก หรือ ผิด พร้อมอธิบายเหตุผลโดยใช้คำศัพท์เรื่อง Latency และ Throughput และยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับการซักผ้า (Washing Machine Analogy) เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน