ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2568

รายวิชา: ENGCE121 Computer Architecture and Organization

เวลาสอบ: 180 นาที

คะแนนเต็ม: 250 คะแนน

คำชี้แจง:

- แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ

- ให้อ่านคำถามและตอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้สมบูรณ์และตรงประเด็น

- ไม่อนุญาตให้ตอบเพียง ใช่/ไม่ใช่ ต้องมีการวิเคราะห์ประกอบเสมอ

- ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

- การทุจริตในการสอบมีโทษปรับตกในรายวิชานี้

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อที่ 1: Addressing Modes (50 คะแนน)

โจทย์: กำหนดให้ระบบคอมพิวเตอร์มีค่าใน Register และ Memory ดังต่อไปนี้:

- Register R1 เก็บค่า 1500

- Memory Address [1500] เก็บค่า 2000

- Memory Address [1600] เก็บค่า 3500

- Memory Address [2000] เก็บค่า 999

จงหาค่าของ Effective Address (EA) และ ค่าข้อมูล (Operand Value) ที่ CPU จะได้รับจากการประมวลผลคำสั่ง LOAD R2, <Operand> ในรูปแบบ Addressing Modes ต่อไปนี้:

  - Immediate Addressing: LOAD R2, #1500 (10 คะแนน)

  - Direct Addressing: LOAD R2, 1500 (10 คะแนน)

  - Register Indirect Addressing: LOAD R2, (R1) (15 คะแนน)

  - Displacement Addressing: LOAD R2, 100(R1) (15 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อที่ 2: Instruction Formats (50 คะแนน)

โจทย์: จงแปลงสมการทางคณิตศาสตร์ $X = (A + B) \times (C - D)$ ให้เป็นชุดคำสั่ง Assembly โดยใช้สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์รูปแบบต่างๆ ดังนี้:

  - 0-Address Machine (Stack-based): ใช้คำสั่ง PUSH, POP, ADD, SUB, MUL (20 คะแนน)

  - 1-Address Machine (Accumulator-based): ใช้คำสั่ง LOAD, STORE, ADD, SUB, MUL (20 คะแนน)

  - วิเคราะห์เปรียบเทียบ: รูปแบบใดใช้จำนวนบรรทัดคำสั่ง (Instruction Count) น้อยกว่ากันสำหรับการคำนวณสมการนี้? (10 คะแนน)

ข้อที่ 3: MIPS Assembly & Offsets (50 คะแนน)

โจทย์: กำหนดให้โค้ดภาษา C คือ A[10] = h + A[4]; โดยมีการกำหนด Register Mapping ดังนี้:

- ตัวแปร h เก็บใน $s2

- Base Address ของอาร์เรย์ A (ชนิด integer ขนาด 4 bytes) เก็บใน $s3

- ใช้ Register ชั่วคราว $t0 ในการพักข้อมูล

  - จงเขียนโค้ด MIPS Assembly ที่สมบูรณ์สำหรับการทำงานดังกล่าว (ประกอบด้วยการ Load, Add และ Store) (30 คะแนน)

  - จงแสดงวิธีคำนวณค่า Byte Offset สำหรับ A[10] และ A[4] ว่ามีค่าเท่าไหร่ และทำไมต้องใช้ค่านั้น (20 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อที่ 4: Machine Language Decoding (50 คะแนน)

โจทย์: กำหนดคำสั่ง MIPS Assembly: add $t0, $s1, $s2 โดยกำหนดหมายเลข Register ดังนี้:

- $t0 = 8

- $s1 = 17

- $s2 = 18

- Opcode ของ R-format = 0, Funct ของ add = 32 (0x20), Shamt = 0

  - จงระบุค่าของฟิลด์ต่างๆ ใน R-Format (opcode, rs, rt, rd, shamt, funct) เป็นเลขฐานสิบ (15 คะแนน)

  - จงแปลงคำสั่งนี้เป็น Machine Code (เลขฐานสอง 32 บิต) (15 คะแนน)

  - จงแปลง Machine Code ที่ได้เป็น เลขฐานสิบหก (Hexadecimal) (20 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อที่ 5: Datapath Analysis (50 คะแนน)

โจทย์: พิจารณาการทำงานของคำสั่ง lw $t0, 32($s3) (Load Word) บน Single-Cycle Datapath:

  - Sign Extension: ค่าคงที่ 32 (จากคำสั่ง) จะถูกส่งเข้าวงจร Sign-Extend จงแสดงค่าเลขฐานสองขนาด 32 บิต ที่เป็นผลลัพธ์ออกจากวงจรนี้ (10 คะแนน)

  - Data Flow: จงอธิบายลำดับการไหลของข้อมูลเพื่อคำนวณ Effective Address ว่าข้อมูลมาจาก Register ใด และไปรวมกับค่าใดที่ ALU (20 คะแนน)

  - Control Signals: ในจังหวะที่คำสั่งนี้ทำงาน สัญญาณควบคุม (Control Signals) ต่อไปนี้จะมีสถานะเป็น 0 หรือ 1: (20 คะแนน)

- MemRead

- MemWrite

- RegWrite

- ALUSrc (0 = เลือกค่าจาก Register, 1 = เลือกค่าจาก Sign-Extend)