# เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนน (Solutions)

### เฉลยข้อที่ 1 [รวม 50 คะแนน]

- Immediate: EA = ไม่มี, Value = 1500 (ค่ามากับคำสั่งเลย)

- Direct: EA = 1500, Value = Mem

$$1500$$

= 2000

- Register Indirect: EA = ค่าใน R1 = 1500, Value = Mem

$$1500$$

= 2000

- Displacement: EA = ค่าใน R1 + 100 = 1500 + 100 = 1600, Value = Mem

$$1600$$

= 3500

### เฉลยข้อที่ 2 [รวม 50 คะแนน]

1. 0-Address (Stack):

PUSH A

PUSH B

ADD       ; Stack: (A+B)

PUSH C

PUSH D

SUB       ; Stack: (A+B), (C-D)

MUL       ; Stack: Result

POP X

2. 1-Address (Accumulator):

LOAD A

ADD B

STORE T   ; T = A+B

LOAD C

SUB D     ; AC = C-D

MUL T     ; AC = (C-D) * (A+B)

STORE X

3. วิเคราะห์: 0-Address ใช้ประมาณ 8 คำสั่ง ส่วน 1-Address ใช้ 7 คำสั่ง (ขึ้นอยู่กับการ Implement แต่โดยทั่วไป Stack จะใช้คำสั่งเยอะกว่าสำหรับการจัดการตัวแปรหลายชุด แต่คำสั่งสั้นกว่า)

### เฉลยข้อที่ 3 [รวม 50 คะแนน]

1. MIPS Assembly:

lw  $t0, 16($s3)   # Load A[4] (Offset 16) ใส่ $t0

add $t0, $s2, $t0  # $t0 = h + A[4]

sw  $t0, 40($s3)   # Store ผลลัพธ์กลับไปที่ A[10] (Offset 40)

2. การคำนวณ Offset:

- MIPS ใช้ Byte Addressing และข้อมูล integer มีขนาด 4 bytes

- Offset ของ A[4] = 4 * 4 = 16

- Offset ของ A[10] = 10 * 4 = 40

### เฉลยข้อที่ 4 [รวม 50 คะแนน]

1. R-Format Fields:

- opcode: 0

- rs ($s1): 17

- rt ($s2): 18

- rd ($t0): 8

- shamt: 0

- funct: 32

2. Binary: 000000 10001 10010 01000 00000 100000

3. Hexadecimal: รวมกลุ่มทีละ 4 บิต: 0000 0010 0011 0010 0100 0000 0010 0000 Hex: 0x02324020

### เฉลยข้อที่ 5 [รวม 50 คะแนน]

- Sign Extension: ค่า 32 (ฐานสิบ) = 0000...00100000 (16 บิต)

  - ขยายเป็น 32 บิต (เป็นบวก เติม 0): 00000000 00000000 00000000 00100000

- Data Flow: ข้อมูลจาก $s3 (Base Address) จะถูกอ่านจาก Register File ไปยัง ALU และรวมกับค่า 32 (Offset ที่ผ่าน Sign-Extend แล้ว) เพื่อให้ได้ Address จริงใน Memory

- Control Signals:

  - MemRead = 1 (อ่านข้อมูลจาก Memory)

  - MemWrite = 0 (ไม่ได้เขียนลง Memory)

  - RegWrite = 1 (ต้องนำค่าที่อ่านได้ไปเขียนลง $t0)

  - ALUSrc = 1 (เลือกค่า Offset 32 แทนที่จะเป็น Register อีกตัว)