ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2568

รายวิชา: ENGCE121 Computer Architecture and Organization

เวลาสอบ: 180 นาที

คะแนนเต็ม: 250 คะแนน

คำชี้แจง:

- แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อละ 50 คะแนน)

- ให้อ่านคำถามและตอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้สมบูรณ์และตรงประเด็น

- ไม่อนุญาตให้ตอบเพียง ใช่/ไม่ใช่ ต้องมีการวิเคราะห์ประกอบเสมอ

- ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

- การทุจริตในการสอบมีโทษปรับตกในรายวิชานี้

- อนุญาตให้นำกระดาษที่จดเนื้อหาเข้าห้องสอบได้จำนวน 1 แผ่น (ขนาด A4) และเครื่องคิดเลข โดยเนื้อหาที่จดสามารถมีเนื้อหาได้ทั้ง 2 หน้ากระดาษ

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อ 1 การคำนวณประสิทธิภาพหน่วยความจำและวิเคราะห์ Cache

สถานการณ์: ระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งมีสเปกของหน่วยความจำดังนี้:

- ใช้เวลาในการเข้าถึง L1 Cache (Hit Time) = 2 ns

- มีอัตราการค้นหาข้อมูลเจอในแคช (Hit Rate) = 90%

- หากเกิด Cache Miss จะต้องเสียเวลาไปดึงข้อมูลจาก Main Memory (Miss Penalty) = 50 ns

คำถาม:

1. จงคำนวณหาเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงข้อมูล (Average Memory Access Time: AMAT) ของระบบนี้ (แสดงวิธีทำ)

2. หากวิศวกรต้องการลดปัญหา Cache Miss โดยการ "เพิ่มขนาดของ Block (Block Size)" ในแคชให้ใหญ่ขึ้น นักศึกษาคิดว่าการทำเช่นนี้จะช่วยลดปัญหา Cache Miss ประเภทใด (ตามโมเดล 3Cs) และอาจสร้างผลเสียหรือก่อให้เกิด Miss ประเภทใดเพิ่มขึ้นมาแทน? จงอธิบาย

ข้อ 2 ระบบหน่วยความจำเสมือนและวิกฤต Thrashing

สถานการณ์: ผู้ใช้งานเปิดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ 4K และเล่นเกมกราฟิกสูงพร้อมกันบนคอมพิวเตอร์ที่มี RAM เพียง 8 GB จู่ๆ ระบบก็เกิดอาการค้าง ฮาร์ดดิสก์ทำงานหนัก 100% ตลอดเวลา และเมาส์ขยับไม่ได้ (เกิดสภาวะที่เรียกว่า Thrashing)

คำถาม: จงอธิบายสาเหตุเชิงลึกของการเกิดสภาวะ Thrashing โดยเชื่อมโยงกับกลไกการทำงานของ Virtual Memory, Page Fault และอัลกอริทึมการจัดการหน้า (Page Replacement) พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในมุมมองของ Hardware และ OS

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อ 3 เทคนิคการรับส่งข้อมูล (I/O Interfacing) สำหรับงานขนาดใหญ่

สถานการณ์: เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลต้องทำการคัดลอกไฟล์สำรองข้อมูล (Backup) ขนาดใหญ่ถึง 10 GB จาก SSD ความเร็วสูง (ผ่านพอร์ต PCIe) ไปยังหน่วยความจำหลัก (RAM)

คำถาม: จากเทคนิคการจัดการ I/O ทั้ง 3 รูปแบบ (Programmed I/O, Interrupt-driven I/O, และ Direct Memory Access - DMA) นักศึกษาจะเลือกใช้เทคนิคใดในสถานการณ์นี้? จงอธิบายเหตุผลที่เลือก และวิเคราะห์ข้อเสียอย่างร้ายแรงหากเลือกใช้ 2 เทคนิคที่เหลือในงานสเกลระดับนี้

ข้อ 4 คอขวดของ Paging และกลไกของ TLB

สถานการณ์: ในระบบ Virtual Memory การเข้าถึงข้อมูลใดๆ จะต้องมีการแปลงที่อยู่เสมือน (Virtual Address) ไปเป็นที่อยู่จริง (Physical Address) ผ่าน Page Table ที่เก็บอยู่ใน RAM เสมอ สิ่งนี้ทำให้เกิดปัญหา "การเข้าถึง RAM 2 รอบ" (รอบแรกอ่าน Page Table รอบสองอ่านข้อมูลจริง) ซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ช้าลง 50%

คำถาม: สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แก้ปัญหานี้ด้วยการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใดเข้ามา? และฮาร์ดแวร์ตัวนี้อาศัยพฤติกรรม Locality (Spatial และ Temporal) ของโปรแกรม มาช่วยเร่งความเร็วในการทำงานได้อย่างไรจงอธิบาย

ข้อ 5 พื้นฐานเทคโนโลยีหน่วยความจำ

สถานการณ์: ลำดับชั้นหน่วยความจำ (Memory Hierarchy) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่เรื่อง "ของเร็วจะแพง ของถูกจะช้า" โดยเทคโนโลยีหลักที่ใช้ผลิตหน่วยความจำคือ SRAM และ DRAM

คำถาม: จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง SRAM และ DRAM ในประเด็นของ "ความเร็ว" และ "หน้าที่การนำไปใช้งานในคอมพิวเตอร์" พร้อมให้เหตุผล 1 ข้อ ว่าทำไมเราจึงไม่นำเทคโนโลยี SRAM มาสร้างเป็น Main Memory ความจุ 16 GB ให้กับคอมพิวเตอร์?