ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบทดสอบย่อยครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2568

รายวิชา: ENGCC121 Computer Architecture and Organization

เวลาสอบ: 90 นาที

คะแนนเต็ม: 50 คะแนน

คำชี้แจง:

แบบทดสอบนี้มีทั้งหมด 5 ข้อ (ข้อละ 10 คะแนน)

ให้อ่านคำถามและตอบลงในกระดาษคำตอบนี้ให้สมบูรณ์และตรงประเด็น

ไม่อนุญาตให้ตอบเพียง ใช่/ไม่ใช่ ต้องมีการวิเคราะห์ประกอบเสมอ

ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

การทุจริตในการสอบมีโทษปรับตกในรายวิชานี้

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อ 1 : Architecture vs Organization + Von Neumann + Fetch-Execute (10 คะแนน)

สถานการณ์: บริษัทจะออกแบบคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่สำหรับนักศึกษา (ต้องการราคาไม่แพง แต่ใช้งานได้หลากหลาย)

  - อธิบายความแตกต่างระหว่าง Computer Architecture กับ Computer Organization พร้อมยกตัวอย่าง “อย่างละ 2 ตัวอย่าง” ว่าเรื่องไหนจัดอยู่ใน Architecture และเรื่องไหนจัดอยู่ใน Organization (4 คะแนน)

  - อธิบายองค์ประกอบหลักของ Von Neumann Architecture และอธิบายว่า “Bus” ช่วยให้ส่วนต่าง ๆ ทำงานร่วมกันอย่างไร (3 คะแนน)

  - อธิบาย Fetch–Execute Cycle แบบเป็นลำดับขั้น และวิเคราะห์ว่า “ถ้าเครื่องช้า” จุดที่มักเป็นคอขวดได้คืออะไร (ตอบเชิงเหตุผล) (3 คะแนน)

ข้อ 2 : เลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพ + คำนวณ CPU time ง่าย ๆ (10 คะแนน)

มีระบบ 2 แบบสำหรับงาน “ห้องคอมฯ”

ระบบ A: ทำงานผู้ใช้ 1 คนเร็วมาก แต่รองรับพร้อมกันได้น้อย

ระบบ B: งานผู้ใช้เดี่ยวอาจช้าลงเล็กน้อย แต่รองรับพร้อมกันได้มาก

  - อธิบายความต่างระหว่าง Response Time กับ Throughput และบอกว่าในห้องคอมฯ ควรให้ความสำคัญกับอะไร “ในกรณีไหน” พร้อมเหตุผล (4 คะแนน)

  - ให้คำนวณเวลา CPU (ไม่ยาก): โปรแกรม P มี Instruction Count = 1000 , CPI เฉลี่ย = 2 , Clock Cycle Time = 1 ns จงหา CPU time และสรุปความหมายของค่าที่ได้ (3 คะแนน)

  - ถ้าปรับปรุงให้ CPI ลดลงจาก 2 เหลือ 1.5 (อย่างอื่นคงเดิม) เวลา CPU จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์? และตีความว่า “คุ้มไหม” (ตอบเชิงวิเคราะห์สั้น ๆ) (3 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อ 3 : Amdahl’s Law แบบวิเคราะห์ + คำนวณสปีดอัปง่าย (10 คะแนน)

โปรแกรมหนึ่งใช้เวลา 100 หน่วย โดย 40% ของเวลาทั้งหมดหมดไปกับ “ส่วน Load/Store”

  - ถ้าทำให้ส่วน Load/Store เร็วขึ้น 2 เท่า จงคำนวณ Speedup รวมของโปรแกรมด้วย Amdahl (ใช้สูตรมาตรฐานได้) (4 คะแนน)

  - อธิบายเชิงวิเคราะห์ว่า “ทำไมสปีดอัปรวมถึงมีเพดาน” แม้จะเร่งเฉพาะส่วนให้เร็วมาก ๆ (3 คะแนน)

  - ถ้าคุณเป็นผู้ออกแบบระบบ ให้เสนอ “อีก 2 วิธี” ที่อาจทำให้เร็วขึ้น (ไม่จำกัดว่าต้องเป็นฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์) พร้อมเหตุผลประกอบ (3 คะแนน)

ข้อ 4 : ISA Design — RISC vs CISC + Instruction length (10 คะแนน)

คุณต้องเลือกแนวทาง ISA สำหรับ “อุปกรณ์พกพา” (พลังงานจำกัด แต่ต้องตอบสนองเร็ว)

  - อธิบายความแตกต่างหลักของ RISC vs CISC และยกเหตุผลว่าแนวไหน “เหมาะกว่า” สำหรับอุปกรณ์พกพา (4 คะแนน)

  - วิเคราะห์ผลของ Fixed-length instruction เทียบกับ Variable-length instruction ต่อ (1) ความง่ายในการ Decode และ (2) ความเหมาะกับ Pipeline (3 คะแนน)

  - ยกตัวอย่างงาน 1 งาน (เช่น คูณแล้วเก็บกลับ) แล้วอธิบายว่า “ทำไม CISC อาจใช้คำสั่งน้อยกว่า แต่ RISC อาจทำให้ pipeline/ความเร็วรวมดีกว่าได้” (3 คะแนน)

ชื่อ-นามสกุล:........................................................................................ รหัสนักศึกษา:.............................................

ข้อ 5 : Endianness + Addressing Modes/Effective Address (คำนวณเบา) (10 คะแนน)

กำหนดหน่วยความจำเริ่มที่ Address 0x1000 มีไบต์ดังนี้

0x1000=0x11, 0x1001=0x22, 0x1002=0x33, 0x1003=0x44

  - ถ้าอ่านเป็น 32-bit integer ที่ Address 0x1000 จงตอบค่า (เลขฐาน 16) ในกรณี Big-endian และ Little-endian (4 คะแนน)

  - อธิบายสั้น ๆ ว่า Big/Little-endian ต่างกันที่ “ไบต์ไหนอยู่ address ต่ำสุด” และมีผลต่อการสื่อสารข้อมูลข้ามระบบอย่างไร (2 คะแนน)

  - กำหนดให้ R1 = 200 , Memory[200] = 400 , Memory[400] = 555 ให้วิเคราะห์และหาค่า “ที่จะถูกโหลดเข้า CPU” สำหรับ LOAD ในโหมด Direct: Address=200 , Indirect: Address=200 (อธิบายขั้นตอน/เหตุผล) (4 คะแนน)