เฉลยแบบทดสอบ Quiz 01

Computer Architecture & Organization (เฉลยแบบละเอียด)

ข้อ 1 : Architecture vs Organization + Von Neumann + Fetch-Execute (10 คะแนน)

1) Architecture vs Organization (4 คะแนน)

Computer Architecture (สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์) = “สิ่งที่ผู้ใช้/โปรแกรมเมอร์มองเห็น” เป็นสเปกเชิงตรรกะของเครื่อง เช่น ชุดคำสั่ง รูปแบบข้อมูล และสิ่งที่โปรแกรมเรียกใช้ได้

Computer Organization (องค์ประกอบ/การจัดองค์กรภายใน) = “วิธีสร้างให้ทำงานได้จริง” คือการออกแบบโครงสร้างภายใน/ฮาร์ดแวร์ให้ทำงานตาม Architecture เช่น cache, pipeline, bus, control

ตัวอย่าง (Architecture) อย่างละ 2 ตัวอย่าง

ISA / ชุดคำสั่ง (เช่น ADD, LOAD, STORE, JMP, การรองรับ SIMD/Vector)

ชนิด/ขนาดข้อมูลและรีจิสเตอร์ที่มองเห็นได้ (เช่น 32-bit vs 64-bit, จำนวนรีจิสเตอร์, addressing modes)

ตัวอย่าง (Organization) อย่างละ 2 ตัวอย่าง

Cache organization (เช่น L1/L2/L3 มีหรือไม่, ขนาด, associative, write policy)

Pipeline / Microarchitecture (เช่น pipeline กี่ stage, superscalar, branch predictor)

สรุป: Architecture = “จะทำอะไรได้” / Organization = “ทำให้มันทำได้อย่างไร”

2) Von Neumann Architecture และบทบาทของ Bus (3 คะแนน)

Von Neumann Architecture มีแนวคิดสำคัญคือ หน่วยความจำ (Memory) แบบเดียวเก็บทั้ง “คำสั่ง” และ “ข้อมูล”

องค์ประกอบหลัก

Memory: เก็บ instruction และ data

CPU: Control Unit (ควบคุมลำดับและสัญญาณ), ALU (คำนวณ), Registers (เช่น PC, IR, MAR, MDR)

Input/Output (I/O): ติดต่ออุปกรณ์ภายนอก

Bus system: เชื่อม CPU, Memory และ I/O ให้สื่อสารกัน

Bus ช่วยให้ทำงานร่วมกันอย่างไร

Address bus: ส่ง “ที่อยู่” เพื่อบอกว่าจะอ่าน/เขียนที่ไหน

Data bus: ส่ง “ข้อมูล” ไป-กลับ

Control bus: สัญญาณควบคุม เช่น Read/Write, Clock, Interrupt

หมายเหตุ: การมี memory เดียวสำหรับทั้งคำสั่งและข้อมูลอาจเกิดคอขวด (Von Neumann bottleneck) ที่การรับส่งผ่าน memory/bus

3) Fetch-Execute Cycle + วิเคราะห์คอขวดเมื่อเครื่องช้า (3 คะแนน)

ลำดับ Fetch-Execute Cycle (ภาพรวมแบบเป็นขั้น)

Fetch: ใช้ค่า PC ชี้ไปคำสั่งถัดไป ส่งไป MAR แล้วสั่ง Memory Read; คำสั่งถูกอ่านเข้า MDR และย้ายเข้า IR จากนั้น PC เพิ่มไปยังคำสั่งถัดไป

Decode: Control Unit ถอดรหัสคำสั่งใน IR ว่าต้องทำอะไร ใช้ข้อมูลจากไหน

Execute/Write back: ALU/หน่วยควบคุมทำงานตามคำสั่ง (คำนวณ, LOAD/STORE, กระโดดเปลี่ยน PC) แล้วเขียนผลลัพธ์กลับเข้า register หรือ memory

ถ้าเครื่องช้า “คอขวด” ที่พบบ่อยคือ Memory access (การอ่าน/เขียนหน่วยความจำ) โดยเฉพาะเมื่อ cache miss หรือ bus/memory ช้า ทำให้ CPU ต้องรอ (stall)

ข้อ 2 : ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ + คำนวณ CPU time (10 คะแนน)

1) Response Time vs Throughput และห้องคอมฯควรเน้นอะไรเมื่อไร (4 คะแนน)

Response Time (Latency): เวลาที่ผู้ใช้ 1 คนรอจนงานเสร็จ (เร็วแค่ไหนต่อคน)

Throughput: จำนวนงาน/จำนวนผู้ใช้ที่ระบบรองรับได้ต่อหน่วยเวลา (รองรับได้มากแค่ไหน)

ระบบ A: ผู้ใช้เดี่ยวเร็วมาก (Response Time ดี) แต่รองรับพร้อมกันได้น้อย (Throughput ต่ำ)

ระบบ B: ผู้ใช้เดี่ยวอาจช้าลงเล็กน้อย แต่รองรับได้มาก (Throughput สูง)

การเลือกใช้ในห้องคอมฯ

งานโต้ตอบ (interactive) เช่น พิมพ์งาน/เขียนโค้ด/กดแล้วต้องเห็นผลทันที: ควรเน้น Response Time

ช่วงคนใช้เยอะพร้อมกัน/งาน batch หลายคน: ควรเน้น Throughput เพื่อให้ระบบไม่ล่มและทุกคนใช้งานได้

2) คำนวณ CPU time (3 คะแนน)

ให้ Instruction Count = 1000, CPI = 2, Clock Cycle Time = 1 ns

สูตร: CPU time = Instruction Count × CPI × Clock Cycle Time

คำนวณ: 1000 × 2 = 2000 cycles และ 2000 × 1 ns = 2000 ns = 2 µs

คำตอบ: CPU time = 2000 ns (หรือ 2 µs)

3) ลด CPI จาก 2 → 1.5 ลดเวลาลงกี่เปอร์เซ็นต์ + คุ้มไหม (3 คะแนน)

เวลาเดิม: T_old = 1000 × 2 × 1 ns = 2000 ns

เวลาใหม่: T_new = 1000 × 1.5 × 1 ns = 1500 ns

เปอร์เซ็นต์ที่ลดลง = ((2000 - 1500) / 2000) × 100 = 25%

สรุป: เวลา CPU ลดลง 25% (คุ้มถ้าต้นทุน/พลังงานเพิ่มไม่มาก แต่ถ้าต้องเพิ่มฮาร์ดแวร์ซับซ้อนมากควรชั่งน้ำหนักความคุ้มค่า)

ข้อ 3 : Amdahl’s Law + Speedup (10 คะแนน)

กำหนด: เวลาเดิม = 100 หน่วย, ส่วน Load/Store = 40% (f = 0.4), เร่งส่วนนี้ได้ 2 เท่า (S = 2)

1) คำนวณ Speedup รวม (4 คะแนน)

สูตร: Speedup = 1 / ((1 - f) + (f / S))

แทนค่า: Speedup = 1 / (0.6 + 0.4/2) = 1 / (0.6 + 0.2) = 1/0.8 = 1.25

คำตอบ: Speedup รวม = 1.25 เท่า และเวลาหลังปรับปรุง = 100 / 1.25 = 80 หน่วย

2) ทำไมสปีดอัปรวมมีเพดาน (3 คะแนน)

เพราะเร่งได้แค่บางส่วนของโปรแกรม ส่วนที่เหลือยังต้องใช้เวลาอยู่ เมื่อเร่งส่วนที่ปรับปรุงได้มากขึ้นเรื่อย ๆ ผลรวมจะถูกจำกัดด้วยส่วนที่ปรับปรุงไม่ได้

ถ้า S → ∞ จะได้ Speedup_max = 1/(1 - f) = 1/0.6 ≈ 1.667 เท่า

3) เสนออีก 2 วิธีให้เร็วขึ้น พร้อมเหตุผล (3 คะแนน)

เพิ่ม/ปรับปรุง cache หรือ prefetch: ลดเวลาและจำนวนครั้งที่ต้องรอ memory โดยตรง

ปรับปรุงซอฟต์แวร์/อัลกอริทึม/คอมไพเลอร์ให้ลดการเข้าถึงหน่วยความจำซ้ำ ๆ (ลด f): ขยับเพดาน Amdahl ได้ดีกว่าการเร่งเฉพาะส่วนเดิม

ข้อ 4 : ISA Design — RISC vs CISC + Instruction length (10 คะแนน)

1) RISC vs CISC ต่างกันอะไร และแนวไหนเหมาะกับอุปกรณ์พกพา (4 คะแนน)

RISC (Reduced Instruction Set Computer): คำสั่งน้อยและเรียบง่าย มักเป็น load/store architecture, decode ง่าย ทำ pipeline ได้ดี และมักประหยัดพลังงานต่อคำสั่ง

CISC (Complex Instruction Set Computer): คำสั่งหลากหลายและซับซ้อน ทำงานได้มากในคำสั่งเดียว แต่ decode/ควบคุมยากกว่า บางคำสั่งใช้หลาย cycle

อุปกรณ์พกพาพลังงานจำกัดและต้องตอบสนองเร็ว: โดยทั่วไป RISC มักเหมาะกว่า เพราะโครงสร้างเรียบง่ายและทำงานกับ pipeline ได้ดี

2) Fixed-length vs Variable-length ต่อ Decode และ Pipeline (3 คะแนน)

Fixed-length: Decode ง่าย ตำแหน่ง field คงที่ และเหมาะกับ pipeline (fetch/align ทำได้ง่าย)

Variable-length: Decode ยากกว่า ต้องรู้ความยาวก่อนถึงจะรู้คำสั่งถัดไป และทำ pipeline/fetch ซับซ้อนขึ้น แต่ข้อดีคือ code size มักเล็กลง

3) ตัวอย่างงาน: ทำไม CISC ใช้คำสั่งน้อยกว่า แต่ RISC pipeline/เร็วรวมดีกว่าได้ (3 คะแนน)

ตัวอย่าง: “คูณแล้วเก็บกลับหน่วยความจำ”

CISC อาจมีคำสั่งเดียวทำหลายอย่าง (อ่านจาก memory, คูณ, เขียนกลับ) ทำให้ instruction count น้อย แต่คำสั่งซับซ้อนและใช้หลาย cycle

RISC แยกเป็นหลายคำสั่ง (LOAD → MUL → STORE) ทำให้ instruction count มากขึ้น แต่แต่ละคำสั่งง่ายและ pipeline ได้ลื่น จึงได้ throughput สูงและมักเร็วรวมดี

ข้อ 5 : Endianness + Addressing Modes/Effective Address (10 คะแนน)

1) อ่านเป็น 32-bit integer ที่ 0x1000 (Big/Little) (4 คะแนน)

กำหนดหน่วยความจำ: 0x1000=0x11, 0x1001=0x22, 0x1002=0x33, 0x1003=0x44

| Address | Byte |
| --- | --- |
| 0x1000 | 0x11 |
| 0x1001 | 0x22 |
| 0x1002 | 0x33 |
| 0x1003 | 0x44 |

Big-endian: ไบต์สำคัญสุดอยู่ address ต่ำสุด → ค่า = 0x11223344

Little-endian: ไบต์น้อยสุดอยู่ address ต่ำสุด → ค่า = 0x44332211

2) Big/Little ต่างกันตรงไหน และมีผลต่อสื่อสารข้ามระบบอย่างไร (2 คะแนน)

Big-endian: MSB อยู่ address ต่ำสุด

Little-endian: LSB อยู่ address ต่ำสุด

ถ้าระบบสองฝั่ง endianness ต่างกัน การส่งข้อมูลหลายไบต์ (16/32/64-bit) อาจตีความผิด จึงต้องกำหนดมาตรฐานหรือแปลง byte order

3) Direct vs Indirect addressing (4 คะแนน)

กำหนด: R1 = 200, Memory[200] = 400, Memory[400] = 555

ก) Direct addressing (Address = 200)

Effective Address (EA) = 200

ค่าที่โหลดเข้า CPU = Memory[200] = 400

ข) Indirect addressing (Address = 200)

EA = Memory[200] = 400 (อ่าน pointer ก่อน)

ค่าที่โหลดเข้า CPU = Memory[400] = 555